钢铁工业自动化驱动的碳减排路径与技术实践​​

匿名

在全球气候变暖和"双碳"目标的双重压力下，作为典型的高耗能、高排放行业，钢铁工业正面临着前所未有的碳减排挑战。2022年中国粗钢产量10.13亿吨，占全球总产量的53.9%，其二氧化碳排放量占全国总量的15%以上。在此背景下，自动化技术正从底层控制系统升级、工艺流程再造、能源管理优化等维度，构建起覆盖钢铁全产业链的碳减排技术体系，推动行业向绿色智能制造转型。

一、钢铁工业碳排放特征与减排瓶颈

钢铁生产流程本质上是一个物质与能量持续转换的复杂工业系统。从铁矿石烧结、焦化、高炉炼铁到转炉炼钢、连铸轧制，每个环节都伴随着能源消耗与碳排放。其中，高炉-转炉长流程工艺贡献了全流程85%以上的碳排放，焦化工序的煤气排放、轧钢工序的余热损失构成主要排放源。传统减排手段集中于末端治理和设备改造，但面临边际效益递减的困境。全流程能效提升存在多个技术瓶颈：原料配比与炉况控制的匹配精度不足导致焦比偏高，热工系统动态响应迟滞造成能源浪费，工序间物料-能量耦合关系复杂难以全局优化。这些问题的解决，需要自动化技术突破传统控制范式，构建起数据驱动的智能减排体系。

二、智能控制系统的深度减排实践

现代钢铁自动化系统已从单机PLC控制发展到全厂级智能控制平台。在基础控制层，先进过程控制（APC）系统通过多变量预测控制算法，将高炉鼓风量、氧煤比等关键参数的控制精度提升至0.5%以内。首钢京唐5500m³高炉部署APC后，燃料比降低2.3kgce/t，年减排CO₂达12万吨。在智能优化层，数字孪生技术构建起涵盖原料特性、设备状态、环境参数的数字映射模型，通过实时仿真预测最优工艺路径。宝武集团热轧产线应用数字孪生后，板坯加热炉能耗下降8.6%，相当于单条产线年减排1.2万吨CO₂。

工艺控制系统的智能化升级带来显著的减排效益。转炉炼钢环节的动态副枪控制模型，将终点碳含量预测误差从±0.03%压缩至±0.015%，减少补吹次数带来的能源浪费。鞍钢股份应用该技术后，转炉工序能耗下降4.7kgce/t，年节约标煤3.5万吨。在轧制环节，基于机器视觉的板形闭环控制系统，通过实时调整辊缝和张力分配，将冷轧薄板的头尾超差长度缩短60%，减少废品重熔带来的能源消耗。

三、能源流全生命周期智慧管理

钢铁企业能源管理系统（EMS）的智能化演进，正重塑能源流的运行模式。新一代EMS通过5万余个监测点实时采集水、电、气、热数据，构建起覆盖全厂的能源网络数字镜像。河钢唐钢部署智慧EMS后，实现吨钢综合能耗下降12.3kgce，年减排CO₂达26万吨。在余热回收领域，基于强化学习的换热网络优化算法，动态调节高炉冲渣水、转炉烟气等余热源的利用优先级，使余热回收率提升至72%以上。沙钢集团应用该技术后，年回收低压蒸汽120万吨，相当于替代标准煤14万吨。

分布式能源的智能消纳成为新趋势。厂房屋顶光伏与储能系统的协同控制，需要自动化系统实现毫秒级功率平衡调节。南京钢铁建成50MW光伏电站，通过智能微网控制系统将绿电占比提升至18%，年减排CO₂4.3万吨。氢能冶金试验线则依赖自动化系统实现氢基还原气成分的精确控制，河钢张宣科技全球首例氢冶金示范工程中，自动化系统将氢气浓度波动控制在±0.5%以内，直接还原铁工序碳排放降低70%。

四、全流程数字化的碳足迹管控

碳管理平台的建设将自动化系统延伸到碳排放核算领域。基于工业互联网平台的碳排放在线监测系统，整合ERP、MES、EMS等多源数据，实现工序级碳排放的分钟级更新。宝钢股份碳管理系统已覆盖97个排放单元，核算误差小于2%，年发现减排潜力点120余个。在碳交易支撑方面，智能预测模型基于生产计划、能源价格、碳配额等参数，生成最优的碳资产配置方案。华菱钢铁通过碳交易智能决策系统，2022年碳配额盈余38万吨，创造经济效益1600万元。

区块链技术的引入增强碳数据可信度。鞍钢集团在铁矿石采购环节部署区块链溯源系统，精确追踪原料运输里程和碳排放数据。在汽车板产品中嵌入碳足迹二维码，客户扫码即可查看全生命周期碳排放数据，这项技术帮助鞍钢获得宝马汽车30万吨高端订单。

五、技术融合创新的未来图景

AI大模型正在打开新的技术想象空间。基于Transformer架构的工艺优化模型，可同时处理上千个工艺参数的时间序列数据，预测不同生产场景下的最优减排路径。宝武中央研究院开发的"CarbonX"大模型，在热轧工序试验中提出动态调整加热炉空燃比的策略，使煤气消耗降低5.8%。数字孪生与元宇宙技术的融合，构建起虚实互动的减排训练平台，首钢集团利用该平台对新工艺进行虚拟验证，使新技术工业化周期缩短40%。

跨工序协同优化成为突破重点。通过构建铁-钢-轧全流程物质流-能量流耦合模型，自动化系统可动态调整各工序生产节奏，实现能源的梯级利用。日照钢铁实施跨工序协同后，转炉煤气回收量提升至128m³/t，年减排CO₂达15万吨。碳捕集系统的智能控制也取得进展，吸收剂循环量的模糊自适应控制算法，使捕集能耗降低18%，中天钢铁建设的50万吨/年CO₂捕集装置已实现连续稳定运行。

六、挑战与对策建议

技术推广面临成本与人才的双重制约。某大型钢企的智能化改造案例显示，EMS系统升级需投入8000万元，投资回收期达5.8年。建议建立"技术成熟度-减排效益"评估体系，优先实施边际减排成本低于200元/吨CO₂的技术改造。在标准建设方面，亟需制定智能碳减排系统的接口规范、数据标准和验收规程，中国钢铁工业协会正在牵头制定《钢铁智能碳管控系统技术要求》团体标准。

人才培养需要产教深度融合。东北大学开设的"智能制造与低碳冶金"微专业，将自动化技术与碳管理知识有机融合，已为行业输送300余名复合型人才。企业应建立"自动化工程师+工艺专家+碳管理师"的跨学科团队，某民营钢企通过这种组织创新，使智能化改造方案的落地周期缩短35%。

在碳中和目标倒逼下，钢铁工业自动化正从辅助工具转变为驱动行业变革的核心力量。通过构建"智能感知-自主决策-精准执行"的闭环体系，自动化技术不仅提升着钢铁制造的效率品质，更重塑着其环境友好属性。随着数字孪生、工业大模型等技术的持续突破，未来的钢铁厂将进化成能自主优化碳效的智慧生命体，为全球重工业低碳转型提供中国方案。这场由自动化引领的绿色革命，正在将"火与铁"的传统意象，改写为"数与智"的现代篇章。