| 总分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

……………○……………密……………○……………封……………○…………线………………………………

学 院

信息学院

班 级

学 号

姓 名

东北大学考试试卷（A 开卷）

2021  —  2022　学年　 第 一 学期

课程名称：微机原理与程序设计

说明： 1. 本试卷共6页。1-4页为试题页；5、6页为试题相关电路图。

2. 交卷时只交回1-4页。5、6页不交回，可以作为演算纸。

（4） 简述图2电路中任意三个IO器件的功能与端地址范围。

答：

（5）图1和图2电路中，CPU寻址I/O端口有何不同，各有何特点。

答：

（6）图2电路提供了那些I/O资源。

答：

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

###### U3，82C55，可编程外围设备接口，3个8位（24位）可编程输入输出口。（1分）    端口地址范围：6000H～7FFFH，其中，能被4整除的地址为PA口地址；被4除余1的地址为PB口地址；被4除余2的地址为PC口地址；被4除余3的地址为控制端口地址。

###### U4，ADC0804， 8位A/D转换器，1通道。（1分）    启动转换/读取转换结果端口地址范围：C000H～DFFFH。

###### 读取转换状态端口地址范围：E000H～FFFFH。

###### U5，82C54，可编程定时/计数器，3个独立、可按二进制或BCD、减计数的16位可编程定时/计数器。（1分）

###### 端口地址范围：A000H～BFFFH。其中，能被4整除的地址为计数器1地址；被4除余1的地址为计数器2地址；被4除余2的地址为计数器3地址；被4除余3的地址为控制端口地址。

###### U6，ADC0832，8位D/A转换器，R-2R电阻网络型。（1分）  端口范围：8000H～9FFFH

###### 注：写出3个即可得3分。

###### 写出U3-U6中的任意三个皆可。

一. 简答题 （每题3分，共18分）

得分：

（1）解释微型计算机总线，简述图1和图2电路中的总线有何不同。

答：

（2）简述图1电路中存储器的物理结构与地址范围。

答：

（3）简述图1、图2电路中存储器器件的种类与引脚功能。

答：

在微型计算机系统中，CPU与外部信息的传送是通过总线进行的。（0.5分）

由三组总线构成：地址总线、数据总线和控制总线。（0.5分）

地址总线：传送各种地址信号，用于寻址存储单元I/O接口。（0.5分）

8086为20位，即A19 – A0，可寻址的内存单元为220 = 1MB。

89C51为16位，即A15 – A0，可寻址的内存单元为216 = 64kB。

数据总线：在CPU与存储器和I/O接口之间传送数据。是双向的。（0.5分）

8086为16位，即D15 – D0， 89C51为8位，即D7 – D0，

控制总线：传送各种存储器和外设接口的控制信号。（0.5分）

8086：CPU到存储器和I/O的控制信号：WR、RD、M/IO   89C51：WR、RD、PSEN

8086为单总线结构，89C51为双总线结构 （0.5分）

CPU寻址IO的两种方式：存储器映像方式，独立编址方式。图1中，8086采用独立编址方式，图2中89C51采用存储器映像方式。（1分）

图2中，存储器映像方式： （1分）

采用外部数据存储器的读写指令，使用方便。I/O端口与外部数据存储器单元统一编址，范围：0000H-FFFFH

图1中，独立编址方式：（1分）

硬件上有专门的控制线M/IO区分寻址端口和寻址内存，专门的输入输出指令，IN和OUT，区别I/O访问和存储器访问   I/O端口独立寻址空间，范围：0000H-FFFFH

在物理上，8086的存储器寻址空间被组织成两个512K字节的存储体：高位存储体和低位存储体。（0.5分） 为两个存储体提供了不同的使能信号：BHE和A0。（0.5分）

U1和U2为数据存储器：

U1处于高位存储体，与CPU的高8位数据线连接，地址为奇数地址，地址范围：00000H～0FFFFH（0.5分）

U2处于低位存储体，与CPU的低8位数据线连接，地址为偶数地址，地址范围：00000H～0FFFFH（0.5分）

U3和U4为程序存储器：

U3处于高位存储体，与CPU的高8位数据线连接，地址为奇数地址，地址范围：80000H～FFFFFH（0.5分）

U4处于低位存储体，与CPU的低8位数据线连接，地址为偶数地址，地址范围：80000H～FFFFFH（0.5分）

写出一个0.5分，最多3分。

13个I/O点(P1.1~P1.6)、82C55 PB0~4、PC3、PC7；

2个16位增计数器+3个16位减计数器；

1个全双工串行口；

1个8位精度模拟量输入通道和1个8位模拟量输出通道

2个外部中断（M1、M2）

1个9按键键盘和1个3位LED数码管显示器

###### 图中的6264，为随机存取存储器，掉电数据丢失，通常存储计算中间数据。（0.5分）图中的27256，为只读存储器，具有非易失性，通常存储程序和常量。（0.5分）存储器器件引脚包括：地址引脚、数据引脚、控制引脚、选择引脚。

###### （1）地址引脚（0.5分）所有存储器件都有地址输入，用来选择存储器件中的一个存储单元。一个存储器件的地址线条数由其中的存储单元的数目（存储器的容量）决定。

###### （2）数据引脚（0.5分）所有存储器件都有一组数据输出引脚或数据输入/输出引脚。通过数据线能够输入数据（存储），也能够提取数据（读出）。对应存储器件的字宽。除少数存储器为16位、4位或1位宽外，大多数存储器是8位宽。

###### （3）控制引脚（0.5分）所有存储器件都有一些控制输入。ROM通常只有一个控制输入，而RAM通常有一个或两个控制输入。

###### （4）选择引脚（0.5分）每个存储器件都有一个输入（或多个）用来选择或允许存储器件。这种输入常称为片选或片允许。如果它是无效的，则存储器件不能进行读或写操作。

……………○……………密……………○……………封……………○…………线………………………………

学 院

信息学院

班 级

学 号

姓 名

二.  分析题 （每题3分，共12分）

（3）图1中，分析存储器件的读写电路不同的原因。

答：

（4）图1中，若BX=1234H，DS=2000H，CX=5678H，画出8086执行指令MOV CX,[BX]的总线周期时序图。

答：

得分：

8086须能够与16位或8位存储单元进行读写操作。（0.5分）

16位数据总线的存储器被分为高位存储体（对应数据总线的高8位）和低位存储器（对应数据总线的高8位）。图中U1、U3位于高位存储体，U2、U4位于低位存储体。（0.5分）

当8086在某次读操作中只读1字节数据时，尽管存储器会将16位数据放到数据总线上，但是微处理器会忽略它不需要的8位数据，从而不会产生任何冲突或问题。（0.5分）不同存储体可以共用同一个读信号。因此，U1、U2、U3、U4的读信号直接用CPU的RD信号（0.5分）

当8086向随机存取存储器写入数据时，必须设计电路，实现存储体的选择。（0.5分）图中为U1、U2生成不同的写信号。（0.5分）

（1）一个用十六进制表示的短实数为：BE580000，计算该实数的数值。

答：

（2）图2中，分析89C51的P1.0和P1.1在电路中的作用。

答：

展成二进制：（0.5分）

1011 1110 0101 1000 0000 0000 0000 0000

将符号位、阶码字段、有效位字段分开

1  01111100  1011 000 0000 0000 0000 0000

符号位：（0.5分）

为1，此数为负数。

阶码：（0.5分）

为01111100，十进制为124，实际的指数为124-127=-3

有效数：（0.5分）

为1.1011 000 0000 0000 0000 0000，转成十进制为：

1+2-1+2-3+2-4=1.6875

得实数： （1分）

为：-1.6875×2-3=0.2109375

89C51的P1.0接到27256（U1）的A13，P1.1接到27256的A14。 27256的容量为32KB，15个地址引脚，对应A15～A0。其中A12～A0接到地址总线的A12～A0。（0.5分）

译码电路U7 74LS138为27256的提供的地址范围2000H～5FFFH。（1分）

89C51的P1.0和P1.1直接作为扩展的地址线从而实现地址的扩展。其作用是对27256进行分页（区）。从而使得较大的存储器件只占用较少的CPU寻址空间。（1分）

将32KB的存储器分成4页，每页的地址范围皆为2000H～5FFFH。C51具有代码分页（CODE BANKING）功能，通过控制P1.0和P1.1切换代码页。（0.5分）

三.  编程题 （每题4分，共8分）

……………○……………密……………○……………封……………○…………线………………………………

得分：

学 院

信息学院

班 级

学 号

姓 名

（2）根据图1电路，采用8086汇编语言编写程序，实现按键KEY按下以后，将8255PC0输出高电平。

1) 编写中断服务程序。

2) 将其中断向量填充到中断向量表中。

（1）为解决图2中堆栈资源不足得问题，采用C51，实现一个自顶向下生成（向高地址方向生成）的堆栈。完成堆栈初始化、压栈、弹栈以及获取栈中数据个数的函数。

答：

|  | INTR | PROC | NEAR | ；中断服务子程序 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PUSH | DX |  |  |  |
|  |  | PUSH | AX |  |  |  |
|  |  | MOV | DX, 5006H |  | ；将控制端口地址送到DX |  |
|  |  | MOV | AL,1 |  |  |  |
|  |  | OUT | DX, AL |  | ；输出数据 |  |
|  |  | POP | AX |  |  |  |
|  |  | POP | DX |  |  |  |
|  |  | IRET |  |  |  |  |
|  | INTR | ENDP |  |  |  |  |

unsigned char buf[256];  //堆栈区

unsigned char sp;    //堆栈指针

//初始化函数

void Init()

{

sp = 0;

}

//压栈函数，不需要判断堆栈是否已满

void push(unsigned char dat)

{

sp = sp + 1;

buf[top] = dat;

}

//弹栈函数，返回栈顶数据，不需要判断堆栈是否已空

unsigned char Pop()

{

unsigned char d = buf[sp];

sp = sp– 1;

return d;

}

//获取堆栈中数据个数的函数

unsigned char Count()

{

return sp;

}

| ；安装新中断向量40H |  | 其中， |  | INTR为中断服务程序的首地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLD |  |  |  | ；设定STOSW指令增量方向 |
| XOR | AX，AX |  |  |  |
| MOV | ES，AX |  |  | ；指向0段 |
| MOV | DI，100H |  |  | ；4*中断类型号 |
| MOV | AX，OFFSET INTR |  |  | ；传送中断服务子程序的偏移地址 |
| STOSW |  |  |  |  |
| MOV | AX，SEG INTR |  |  | ；传送中断服务子程序的段地址 |
| STOSW |  |  |  |  |

得分：

(4) 编写函数，实现工程量转换。 (2分)

//形参v为转换结果数字量，形参vref为参考电压值，返回值为转换结果，即电压值

float CV(unsigned char v,float vref)

{

return (float)(v – 128) * vref / 128;

}

(5) 为实现电压值在共阴数码管U9上显示。编写函数，将电压值转换成数码管的七段码，放在数组dispV中。函数的形参为电压值。显示1位小数 (3分)

unsigned char code LED[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x67 };

unsigned char code minus = 0x40;

unsigned char code dot = 0x80;

unsigned char dispV[3];

void DispV(float v)

{

int mv = (int)(v * 10);

if(mv >= 0)

{

dispV[0] = 0;

}

else

{

dispV[0] =minus;

mv = -mv;

}

mv = mv % 100;

dispV[1] = LED[mv / 10] + dot;

dispV[2] = LED[mv % 10];

}

(6) 扫描显示通过定时中断实现。定时器0被编程为5ms中断。编写中断函数，将放在数组dispV七段码输出。 (3分)

void Out(void) interrupt 1

{

static unsigned char nBit = 0;

TH0 = (65536 - 5000) / 256;

TL0 = (65536 - 5000) % 256;

nBit = (nBit + 1) % 3;

PA = dispV[nBit];

PB = ~(1 >> (7 - nBit));

}

四. 应用题（共12分）

学 院

信息学院

班 级

学 号

姓 名

……………○……………密……………○……………封……………○…………线………………………………

根据图2电路，测量Vx处输入的电压，并将电压值在数码管U9上显示。

(1) 分析A/D转换的工作原理，分析模拟量输入Vx与数字量之间的关系。(2分)

答：

工作原理：软件实现A/D转换实际上是一种类似于线性搜索的办法，每次让DAC0830的数字量加1，再把它经D/A转换后为Vy,与输人模拟电压Vx相比较，把比较的结果输入到89C51的P1.7，若仍是Vx > Vy ,则循环,当Vx < Vy时就停止循环，此时数字量即为A/D转换所得的结果。(1分)

DAC0830将数字量转成模拟量，Vy为双极性输出，输出电压与DAC0832输入数字量的关系为

Vy = Vref *（D-128）/128

当Vx=Vy时，DAC0832的数字量即为转换结果，所以

D = Vx / Vref * 128 + 128      (1分)

(2) 定义相关端口变量。

unsigned char volatile xdata PA _at_ 0x6000;     //定义82C55 PA端口

unsigned char volatile xdata PB _at_ 0x6001;     //定义82C55 PB端口

unsigned char volatile xdata PC _at_ 0x6002;     //定义82C55 PC端口

unsigned char volatile xdata PT _at_ 0x6003;     //定义82C55 控制端口

unsigned char volatile xdata D _at_ 0x8000;     //定义DAC0830数据端口

sbit ADR = P1^7;                           //定义比较器状态端口

(3) 编写完成一次A/D转换的函数，函数的返回值为转换结果。(2分)

unsigned char ADC()

{

unsigned char V;

v = 0;

do

{

V++;

D = V;

} while(ADR == 0);

return V;

}

图1 8086系统图

图2 89C51系统图