《数字化集成控制系统》期末报告模板

班级：__________ 姓名：__________ 学号：__________ 得分：__________

## 目录

摘要与关键词

1 系统总体方案设计

1.1 系统需求分析

1.2 系统硬件与软件架构设计

2 基础控制原理与概念

2.1 电机运动控制基础概念

2.2 PID控制理论基础

3 控制方案设计

3.1 定位跑控制方案与理论要点

3.2 折返跑控制方案与理论要点

3.3 跨栏跑控制方案与理论要点

3.4 其他选做题目

总结与展望

参考文献

## 一、摘要与关键词

摘要：300字以内。

关键词：分号分隔，3-5个。

## 1 系统总体方案设计

### 1.1 系统需求分析

- 请结合选做实验内容，阐述系统需求。

例如：（1）基础运动需求：实现电机的定位控制（指定圈数精准停止）、往复折返控制（多折返点切换方向）、变速控制（多位置切换速度），确保运动过程平稳、无明显冲击，定位精度满足实验要求。（2）交互需求：通过HMI（人机界面）的数值输入控件，实现对电机运行参数的可配置，包括定位跑的目标圈数、折返跑的折返点坐标、跨栏跑的速度切换位置与对应速度，参数输入后可实时生效，便于灵活调整运动模式。（3）性能需求：系统运行稳定，定位无震荡、无明显超调；响应速度快，参数调整后电机能快速响应指令；抗干扰能力强，能有效抑制编码器脉冲干扰、电磁干扰对系统的影响。

- 请结合选做实验内容，明确系统核心技术指标。

例如：编码器分辨率为1000线，四倍频后脉冲数为4000脉冲/圈；电机额定转速为1500r/min；定位控制精度不低于±1脉冲；系统响应时间不超过0.5s；HMI参数输入范围为0-10圈（位置）、0-1000r/min（速度）。

### 1.2 系统硬件与软件架构设计

1.2.1 硬件架构设计

- 请绘制系统的硬件核心由PLC控制器、伺服电机、增量式编码器、HMI触摸屏、电机驱动器、电源模块组成，各部件通过特定接口连接，形成完整的控制闭环，硬件拓扑图（可手绘或插入Visio绘制图）

示例描述：

核心部件连接关系：电源模块为PLC、电机驱动器、HMI提供稳定供电；增量式编码器的A/B相接口（I0.0/I0.1）连接至PLC的高速计数口，用于反馈电机实际运行位置；PLC的输出接口连接至电机驱动器，输出控制信号（转速、方向指令）；HMI通过RS485通信接口与PLC连接，实现参数输入与状态显示；电机驱动器与伺服电机连接，接收PLC指令驱动电机运行。

关键部件参数说明：PLC选用西门子S7-1200系列，支持高速计数功能，高速计数器频率不低于100kHz；增量式编码器线数为1000线，采用A/B相正交编码，支持四倍频计数；伺服电机额定功率为1.5kW，额定转速1500r/min，具备位置反馈接口；HMI选用7英寸触摸屏，支持数值输入、状态显示等功能。

1.2.2 软件架构设计

- 请绘制主程序与子程序，软件流程框图。

示例描述：主程序框架：系统初始化→HMI参数读取与校验→运动模式判断→对应控制子程序调用→PID运算→输出驱动信号→编码器位置反馈→参数实时更新→运动结束判断。子程序划分：① 初始化子程序：完成PLC高速计数器配置、PID参数初始化、HMI变量绑定、电机驱动器参数初始化；② 高速计数子程序：接收编码器A/B相脉冲，完成脉冲计数与当前位置换算；③ PID运算子程序：实现单闭环/双闭环PID运算，输出控制量；④ 运动模式切换子程序：根据HMI参数或指令，切换定位跑、折返跑、跨栏跑等模式；⑤ HMI交互子程序：处理HMI参数输入、状态显示、异常报警等功能。

## 2 基础控制原理与概念

- 请阐述课程与实验涉及到的核心控制原理与概念，以下为示例：

### 2.1 电机运动控制基础概念

2.1.1 定位控制与闭环控制

2.1.2 增量式编码器工作原理

2.1.3 PLC高速计数器与HMI交互原理

### 2.2 PID控制理论基础

## 3 控制方案设计

- 请阐述实际实验内容的控制方案设计逻辑与其中的理论要点，以下为示例目录：

### 3.1 定位跑控制方案与理论要点

### 3.2 折返跑控制方案与理论要点

### 3.3 跨栏跑控制方案与理论要点

### 3.4 其他选做题目

## 4 总结与展望

- 请针对课程与报告中的内容进行总结与展望。

## 参考文献

参考文献需至少包含3篇，涵盖PLC控制、PID控制、电机运动控制等相关内容。

这是题目（最终报告里不需要附上这个）