1.Plc有时会无法写入，甚至发过来把电脑上的文件覆写掉，这时需要重启plc软件重新登陆即可解决

2.VisionMaster和PLC联动触发问题

想让 PLC 发数据给 VisionMaster：

photo_on = 1 → 启动视觉流程
photo_on = 0 → 停止或不触发

一开始使用了 VisionMaster 的“字符串触发”，但出现发 0 或发 1 都触发的问题。

分析结论是：
“字符串触发”更像是“收到某个字符串报文就触发”，不适合用来判断变量值是否为 1。

后面你们改成：

定义接收事件
photo_on 为 INT
规则：photo_on == 1
全局触发绑定这个上升沿事件

这个方向是对的。

3. Delta机器人边缘误差大，2×3标定矩阵效果有限

你们发现 Delta 机器人：

中心区域较准
越靠近边缘误差越大
同一区域移动一点，误差补偿也会变化


所以我们把三张标定纸放在一起，利用标定纸上的圆点，测量了6个点的delta机器人坐标和像素坐标，尝试求出Tpixeldelta。

最终拟合得到一个 2×3 仿射矩阵：

RobotX = -0.253990 * PixelX - 0.009306 * PixelY + 57.632354
RobotY = -0.007413 * PixelX - 0.276420 * PixelY + 63.088810

但后面发现它没有稳定提高精度。

原因是：
2×3 仿射矩阵只能修正线性的平移、旋转、比例、剪切，无法修正 Delta 机器人工作空间边缘的非线性误差。

最后解决方案是发现误差只会存在于delta机器人x<0一侧，且误差主要存在在y方向，且与|x|近似成正比，因此y_corr=y+0.005*x，叠加上在最后delta机器人放下的过程里减慢速度和加速度，成功把误差从大约4mm降低至2mm左右